${evaluateUnit.evaluateunitname!""}

防突措施效果检验及瓦斯抽采达标评判报告

编制单位：通风防突科

编    制：

审    核：

科    长：

编制日期：

《${workFace.workingfacename!""}${evaluateUnit.evaluateunitname!""}

防突措施效果检验及瓦斯抽采达标评判报告》

会审单位及人员签字

| 通 风 防 突 科 |  |
| --- | --- |
| 生 产 技 术 科 |  |
| 地 测 科 |  |
| 机 电 科 |  |
| 安 检 科 |  |
| 调 度 室 |  |
| 副总工程师（采掘） |  |
| 副总工程师（安全） |  |
| 副总工程师（地测） |  |
| 副总工程师（通风） |  |
| 防 突 矿 长 |  |
| 总 工 程 师 |  |
| 矿 长 |  |

${evaluateUnit.evaluateunitname!""}

区域防突措施效果检验及瓦斯抽采效果达标评判报告

第一章 概况

一、基本概况

${workFace.workingfacename!""}位于${workFace. miningarea!""}，工作面对应地面标高为+35.6～+37.2m，工作面标高为-524.5～-692.0m，工作面北为大巷保护煤柱，南为F40断层保护煤柱，西为实体煤，东为DF4断层保护煤柱。工作面对应地表为农田，工作面回采时由于地表塌陷对农田有一定的影响。

本次评判范围为${workFace.workingfacename!""}Ⅱ段下部（即2404中巷为404G9点内75m至404G6点内29.4m，2404下巷为404P7点内45m至404P2点内45.6m，及其对应的回采区域煤体）；${workFace.workingfacename!""}Ⅱ段上部（2404上巷为404H10点内101m至404H3点内46m，2404中巷为404G9点内75m至404G5点内38.7m，及其对应的回采区域煤体）。

二、煤层赋存特征

# 1.煤厚及其稳定性

根据三维地震资料及${workFace.workingfacename!""}底抽巷施工钻孔见煤情况分析，${workFace.workingfacename!""}二2煤层赋存基本稳定，煤层厚度2.2～3.0m，平均2.7m。煤岩成分以镜煤为主，亮煤、暗煤次之。煤岩类型，以亮煤为主，属光亮型煤，断口为贝壳状，比重小，结构简单。煤层倾角5～15°，平均倾角10°。

# 2.煤层结构

根据${workFace.workingfacename!""}底抽巷施工钻孔见煤情况资料及掘进期间巷道实际揭露情况，${workFace.workingfacename!""}Ⅱ段内二2煤层结构简单。

# 3.煤体结构

根据三维地震资料及掘进期间巷道实际揭露情况，工作面煤层顶板主要为泥岩、粉砂岩，底板主要为泥岩、粉砂岩，围岩整体较稳定，局部裂隙发育。

表3  工作面煤层顶底板情况表

| 顶底板名称 | 老顶 | 直接顶 | 直接底 | 老底 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩石名称 | 粉砂岩 | 泥岩 | 泥岩 | 粉砂岩 |
| 岩石厚度（m） | 0～4.78 | 2.47～2.59 | 0.5～2.27 | 0～1.96 |

三、瓦斯地质情况

1.${workFace.workingfacename!""}总体为一单斜构造，中巷（上巷）高，下巷低，巷道沿走向整体相对平缓。

根据三维地震资料及实际揭露、探测资料显示：${workFace.workingfacename!""}Ⅱ段发育有10条断层，为正断层。预计8条将对工作面回采造成一定影响。

表4    ${workFace.workingfacename!""}实际揭露断层情况表

| 断层 名称 | 走向 （°） | 倾向 （°） | 倾角 （°） | 断层 性质 | 落差 （m） | 预计对回采影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${stFaultinfos .faultname!""} } | ${stFaultinfos .direction!""} | ${stFaultinfos .tendency!""} | ${stFaultinfos .dip!""} | ${stFaultinfos .nature!""} | ${stFaultinfos .fail!""} | ${stFaultinfos .influencedegree!""} |

四、通风系统

${workFace.workingfacename!""}回采期间2404下巷、2404中巷进风，2404上巷回风。

1.进风风流路线：地面新鲜风流→副井（主井）→-702m水平西翼轨道运输大巷（-702m水平西翼胶带运输大巷）→2404下巷（2404中巷）→${workFace.workingfacename!""}。

五、抽采系统

顺和煤矿地面及风井底各设置一处抽采泵站，其中地面抽采泵站配备2台2BEC62型水环式真空泵，抽采能力260m3/min；井下抽采泵站配备2台2BE1505-1BG3B型水环真空泵，一台工作，一台备用，抽采能力140m3/min。西翼采区抽采主管均采用Φ500mm的聚乙烯瓦斯抽采管，2404中底抽巷安设一趟Φ315mm的聚乙烯瓦斯抽采管、一趟Φ200mm的聚乙烯瓦斯抽采管，2404下底抽巷安设一趟Φ315mm的聚乙烯瓦斯抽采管、一趟Φ200mm的聚乙烯瓦斯抽采管，可用于对钻孔施工区域进行抽采。

1.巷道断面尺寸

根据通风、运输、行人及安全间隙要求，结合煤巷掘进工作面顺槽受压变形的经验，2404下巷采用净宽×净高=5000×3000mm的矩形断面，2404中巷采用净宽×净高=3600×2600mm的矩形断面，2404上巷采用净宽×净高=4200×3100mm的矩形断面，切眼采用净宽×净高=5400×2600mm的矩形断面。顺槽及切眼沿煤层顶底板掘进，当煤层厚度不够时破底施工。

2.巷道支护

确定巷道支护形式

根据临近巷道及钻孔揭露情况，${workFace.workingfacename!""}回采范围二2煤直接顶为砂质泥岩，砂质泥岩厚度2.47～2.59m，平均厚度2.49m，基本顶为厚度4.78～5.28m粉砂岩、2.07～16.14m中砂岩，巷道顶板适合锚网带支护。根据矿井掘进巷道的矿压观察及支护经验，确定采用“锚网带+锚索”联合支护。

七、风量计算

1、按瓦斯涌出量计算

Q采=100·q采·K采

式中：

Q采—工作面需风量，m3/min。

q采—工作面瓦斯平均绝对涌出量m3/min，根据瓦斯涌出量测定情况，取0.83m3/min。

K采—工作面瓦斯涌出不均衡的备用风量系数，见表5.1，本工作面取1.6。

代入数据得：

Q1=100×0.83×1.6=132.8m3/min

表5.1  工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数

| 工作面采煤方法 | 工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数 |
| --- | --- |
| 综采工作面 | 1.2～1.6 |
| 炮采工作面 | 1.4～2.0 |

2、按二氧化碳涌出量计算

Q采=67·QCO2·KCO2

式中：

Q采—工作面需风量，m3/min。

QCO2—工作面回风巷风流中平均绝对二氧化碳涌出量，0.62m3/min。

KCO2—工作面二氧化碳涌出不均匀的备用风量系数，取1.2。

67—按工作面回风流中二氧化碳的浓度不应超过1.5％的换算系数。

代入数据得：

Q采=67×0.62×1.2≈54m3/min

3、按气象条件计算

Q采=60·70％·v·S·Kh·Kl

=60×70％×1.5×10.15×1.2×1.5

≈1151（m3/min）

式中：

Q采—工作面需要风量，m3/min。

v—工作面适宜风速，m/s（见表5.2）（工作面温度26℃，工作面风速v取1.5m/s）。

S—工作面平均断面积,为最大和最小控顶距断面的平均值，m2；S=(4.06+3.46)/2×2.7=10.15m2。

Kh—工作面采高风量系数（见表5.3）（工作面平均采高取2.7m,Kh取1.2）。

Kl—工作面长度风量系数（见表5.4）（工作面长度308m，因此Kl取1.5）。

70％—工作面有效通风断面系数。

表5.2  工作面空气温度与风速对应表

| 工作面空气温度℃ | 工作面风速m/s |
| --- | --- |
| ＜20 | 1.0 |
| 20～23 | 1.0～1.5 |
| 23～26 | 1.5～1.8 |
| 26～28 | 1.8～2.5 |
| 28～30 | 2.5～3.0 |

表5.3 工作面采高风量系数

| 采高m | ＜2.0 | 2.0～2.5 | 2.5～5.0及放顶煤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系数Kh高 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |

表5.4  工作面长度风量系数

| 回采工作面长度m | ＜150 | 150～200 | 200～250 | ＞250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数Kl工作面长 | 1.0 | 1.0～1.3 | 1.3～1.5 | 1.5～1.7 |

4、按工作人员数量计算

Q采=4N=4×40=160（m3/min）

式中：

N—工作面同时工作的最多人数，40人；

4—每人每分钟需新鲜风量，m3。

5、风量验算

（1）验算最小风量

Q采min≥60×Vmin×Smax=60×0.25×7.67=115.05m³/min

式中：

Vmin—采煤工作面允许的最低风速，为0.25m/s。

Q采min—采煤工作面允许的最小风量，m³/min。

Smax—工作面最大有效断面积，Smax=工作面最大控顶距×工作面实际采高×70%=4.06×2.7×70%=7.67m²。

（2）验算最大风量：

Q采max＜60×Vmax×Smin=60×4.0×6.54=1569.6m³/min

式中：

Vmax—采煤工作面允许的最高风速，为4m/s；

Q采max—采煤工作面允许的最大风量，m³/min；

Smin—工作面最小有效断面积，Smin=工作面最小控顶距×工作面实际采高×70%=3.46×2.7×70%=6.54m²。

- 按煤矿用防爆柴油动力装置机车功率验算风量

Q柴≥4×N×P柴（m3/min）=4×1×149=596m³/min

式中：

N—工作面顺槽最多运行防爆柴油动力装置机车的台数，1台；

P柴—煤矿用防爆柴油动力装置机车的功率，149kW。

6、确定工作面实际需要风量

Q柴(596m³/min)＜1151m³/min＜Q采max(1569.6m³/min)

${workFace.workingfacename!""}回采期间需风量为1151m3/min。

第二章  评判范围及评判依据

一、评判范围

1.评判范围名称：${workFace.workingfacename!""} ${evaluateUnit.evaluateunitname!""}。

2.评判范围：${workFace.workingfacename!""} ${evaluateUnit.evaluateunitname!""}（即2404中巷为404G9点内75m至404G6点内29.4m（评判范围：387.4m），2404下巷为404P7点内45m至404P2点内45.6m（评判范围：359.8m），及其对应的回采区域煤体），2404综采工作面Ⅰ段预留超前20m已参与评判并取得批复本次评判只叙述不再重复评判；${workFace.workingfacename!""}上部（即2404上巷为404H10点内101m至404H3点内46m（评判范围：493.2m），2404中巷为404G9点内75m至404G5点内38.7m（评判范围：480.2m），及其对应的回采区域煤体）。

二、评判依据

1.《煤矿安全规程》（2022版）

2.《防治煤与瓦斯突出细则》（2019年10月）

3.《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》（2011年12月）

三、评判小组

顺和煤矿区域防突措施效果检验及瓦斯抽采达标评判小组机构如下：

组  长：矿长

副组长：总工程师

成  员：防突矿长、通风副总、地测副总、采掘副总、安全副总及通风防突科、地测科、生产技术科、机电科、安检科、调度室等单位有关人员。

顺和煤矿成立以矿长为组长的区域防突措施效果检验及瓦斯抽采达标评判小组，小组专业人员对${workFace.workingfacename!""} ${evaluateUnit.evaluateunitname!""}区域防突措施效果检验及瓦斯抽采达标评判报告进行了评审。

二、区域防突措施

1.防突措施钻孔布置要求

${workFace.workingfacename!""} ${evaluateUnit.evaluateunitname!""}（下部）区域防突措施采用穿层钻孔+顺层钻孔方式进行治理，分别在2404中底抽巷、2404下底抽巷施工穿层钻孔、2404中巷、2404下巷施工顺层钻孔，穿层钻孔采用机械扩孔有效抽采半径（根据中国矿业大学出具的《顺和煤矿机械扩孔有效抽采半径考察研究测试报告》），原则上按照不大于机械扩孔有效抽采半径2倍布置（3个月15m），顺层钻孔采用顺层钻孔有效抽采半径（根据《顺和煤矿基于“流量衰减法”的顺层钻孔瓦斯抽放有效半径测试报告》），原则上按照不大于有效抽采半径布置（1个月2.6m），${workFace.workingfacename!""}（下部）区域所有穿层钻孔均进行机械扩孔；穿层钻孔+顺层钻孔控制${workFace.workingfacename!""}区域。

2.防突措施钻孔设计

根据中国矿业大学《顺和煤矿机械扩孔有效抽采半径考察研究测试报告》，机械扩孔有效抽采半径1个月7.4m、2个月12m、3个月15m，6个月18.2m，${workFace.workingfacename!""}Ⅱ段区域防突措施钻孔布置在2404中底抽巷、2404下底抽巷，所有钻孔共计设计192个，其中2404中底抽巷钻孔15m一组，每组4个，2404下底抽巷钻孔15m一组，每组6个（断层处钻孔进行加密，每组2个），所有钻孔均进行机械扩孔，钻孔扩孔煤量不得低于0.3m³/m；根据《顺和煤矿基于“流量衰减法”的顺层钻孔瓦斯抽放有效半径测试报告》，预抽期1个月时为2.6m，预抽期2个月时为2.9m，3个月时为3.1m，6个月时为3.5m，${workFace.workingfacename!""}Ⅱ段区域防突措施钻孔布置在2404中巷、2404下巷，所有钻孔共计设计146个，其中2404中巷钻孔间距3m一个，2404下巷钻孔间距1.5m一个，2404中底抽巷设计钻孔进尺5612.1m，2404下底抽巷设计钻孔进尺9701.2m；2404中巷设计钻孔进尺6440m，2404下巷设计钻孔进尺9885m，共计31638.3m。

- 防突措施钻孔实际施工情况

表7  区域防突措施钻孔（穿层+顺层）施工记录

| 孔号 | 施工地点 | 倾角（°） | 方位角（°） | 煤孔段长度（m） | 终孔深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${actualBorehole.holeNo!""} | ${actualBorehole.roadway!""} | ${actualBorehole.inclinationangle!""} | ${actualBorehole.azimuthangle!""} | ${actualBorehole.coalholelength!""} | ${actualBorehole.boreholelength!""} |

附图3：${workFace.workingfacename!""}（下部）区域防突措施钻孔竣工图

三、区域防突措施效果检验

1.区域防突效果检验依据

根据《防治煤与瓦斯突出细则》第五十八条规定要求，当实测残余瓦斯含量小于8m3/t（构造带小于6m³/t）和瓦斯压力小于0.74MPa，且检验钻孔施工过程中没有喷孔、顶钻或其他动力现象时，则判定该区域为无突出危险。

根据《河南省强化煤矿安全生产暂行规定》第三条要求，当实测残余瓦斯含量小于6m3/t和瓦斯压力小于0.6MPa，且检验钻孔施工过程中没有喷孔、顶钻或其他动力现象时，经连续区域验证参数不超标，且无异常情况后，方可在安全防护措施到位的情况下保留验证超前距回采。

2.测点布置依据

依据《防治煤与瓦斯突出细则》第七十二条、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第二十六条：

对预抽回采区煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，若回采区域宽度未超过120m，则沿采煤工作面推进方向每间隔 30～50m 至少布置2个检验测试点，否则，应当应当沿采煤工作面推进方向每间隔30～50m 至少布置3个检验测试点，且检验测试点距离回采巷道两帮大于20m。

同时《防治煤与瓦斯突出细则》第七十二条规定：各检验测试点应当布置于所在钻孔密度较小、孔间距较大、预抽时间较短的位置，并尽可能远离各预抽瓦斯钻孔或者尽可能与周围预抽瓦斯钻孔保持等距离，避开采掘巷道的排放范围和工作面的预抽超前距。地质构造复杂区域适当增加检验测试点。

附图4：${workFace.workingfacename!""}（下部）区域防突措施效果检验钻孔设计图

3. 防突措施效果检验钻孔实际施工情况

${workFace.workingfacename!""}（下部）斜长超过120m，措施效果检验钻孔在布置时沿工作面推进方向每间隔30～50m至少布置3个测点。

本次效果检验钻孔在2404中底抽巷、2404下底抽巷施工，按照沿工作面推进方向每间隔30～50m 至少布置3个检验测试点的要求，共计施工区域防突措施效果检验钻孔64个；取样钻孔兼做测压钻孔，测定煤层残余瓦斯压力。

附图5：${workFace.workingfacename!""}（下部）区域防突措施效果检验钻孔竣工图

四、区域验证

${workFace.workingfacename!""}（下部）回采期间采用复合指标法进行连续区域验证。

1.验证钻孔布置：钻孔应尽量布置在软分层中，钻孔尽可能位于煤层中部，垂直于煤壁施工，倾角与采面推进一致。钻孔直径为42mm，孔间距10m～15m，孔深5m～10m。钻孔沿工作面从2404中巷到2404下巷上帮10m范围内布置，在构造及瓦斯异常带附近加密布孔，孔间距控制在5m以内。验证孔尽量布置在软分层和靠近构造处，若钻孔施工不到位须调整钻孔倾角后补孔。

2.区域验证时，钻孔从第2m深度开始，每钻进1m测定该1m段的全部钻屑量S，并在暂停钻进后2min内测定钻孔瓦斯涌出初速度q，测量室长度为1m，只有当实测到的指标q的所有测定值小于4.9L/min，指标S的测定值小于5.73kg/m，并且无瓦斯动力现象或突出预兆时，则该区域验证结果为无突出危险。

3.进行区域验证时，严禁与参数验证无关的工作同时进行。

4.过地质构造、进行回采作业及打钻期间出现各种现象及处理要求：

(1)煤层的构造破坏带，包括断层、剧烈褶曲、火成岩侵入等。

(2)煤层赋存条件急剧变化。

(3)采掘应力叠加。

(4)工作面出现喷孔、顶钻等；

(5)工作面出现明显的突出预兆。

当出现上述第(4)、(5)情况时，应判定该工作面为突出危险工作面；立即实施或补充区域防突措施，当有上述第(1)、(2)、(3)情况时，除已实施了工作面防突措施的以外，应视为突出危险工作面并实施相关措施。

5.过断层期间进行区域验证时，必须在断层面附近5m范围内至少布置一个验证孔，若在打眼过程中未打到设计深度遇见岩石的，调整验证孔施工位置和角度，但距临近验证孔不得超过15m，直至能够打至设计深度为止。

6.验证结束后验证人员要及时汇报区域验证情况，验证时保留的预测孔超前距不得小于2m。